| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 型号 | 数量 | 单位 | 预估单价（单位：元） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网单片机应用与开发职业技能等级考证4T8002中级考核套件 | 定制 | IAP15L2K61S2单片机/LoRa无线通信单元 | 4T8002 | 50 | 套 | 498 | 24900 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24900 |  |

物联网单片机应用与开发职业技能等级考证设备采购需求

一、采购内容及控制价格

二、具体参数要求：

物联网单片机应用与开发职业技能等级证书考核训练装置

详细要求及技术参数

考核套件由一个下载器、两套LoRa终端（含IAP15L2K61S2单片机和LoRa通信单元）、一个电路设计扩展区组成，提供两路供电和程序下载控制。

2.1 设备技术指标

终端数量：2个

程序下载与调试：STC Monitor 51

终端配置：

- 主控:IAP15L2K61S2

- 显示:4位8段数码管

- 无线通信：LoRa

- 通信接口：

  - USB-UART(TTL)

  - RS485接口

- 存储：AT24C02

- 时钟：DS1302

- 按键：4个

- LED：4个

- 扩展接口与资源：自由扩展IO口(14个)

- 电路扩展区（188cm *46cm )：支持扩展DS18B20（1个）、光敏电阻（1个）等典型传感器资源。

2.2 设备可完成的典型实训项目

├─1.基础实验

│  ├─01-IO控制实验

│  ├─02-流水灯

│  ├─03-按键控制

│  ├─04-定时中断

│  ├─05-数码管动态显示

│  ├─06-EEPROM

│  ├─07-串口发送（TTL)

│  ├─08-串口收发（TTL）

│  ├─09-DS1302时钟

│  └─10-外部中断

│  └─11-ADC采集实验（单通道）

│  └─12-ADC采集实验（多通道）

│  └─13-SPI通信实验

│  └─14-低功耗控制实验

├─2.外接模块

│  ├─01-光敏电阻实验

│  └─02-DS18B20温度测量

├─3.通信实验

│  ├─01-RS485主从通信实验

│  └─02-LoRa点对点通信实验

2.3 配套产品清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核套件（主板） | 1 | 块 |
| 2 | 元器件包（DS18B20、光敏电阻） | 1 | 套 |
| 3 | USB线缆 | 1 | 条 |
| 4 | 包装箱 | 1 | 个 |